光荣纸币清分机技术参数要求

一、型号：UW-500CNS-F（4+1）技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 技术需求分类 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸币清分机 （4+1） | 清分速度 | 1000张/分钟（根据不同的钞票质量可高、低调节）。 |
|  |  | 设备功能 | 能够有扩容网络升级功能，可支持32种货币256个票面的鉴伪及清分。 对不同面额钞票自动识别，无需另行调整机器，兼容清分第四套与第五套（99版和05版，15版）1-100元。 能够处理全球个类型塑料钞； |
|  |  | 入钞口容量 | ≥2000张，支持连续加钞 |
|  |  | 退钞模块 | 退钞口数量1个，退钞容量300张。 |
|  |  | 出钞口模块 | 出钞口数量4个，单个出钞容量1-500张，每个出钞口出钞数量具备独立设置。 |
|  |  | 钞口扩充与组合 | 可以4个出钞口一组扩充至12个及以上出钞口，扩充出钞口容量单个不低于250张。 |
|  |  | 检测组件 | 具备图案、红外、紫外、磁性、反射、厚度等检测功能用于纸币真伪鉴别的高性能传感器。 |
|  |  | 检测要求 | 误识率≤0.007%，漏识率必须为0.000%，拒钞率≤0.023%；冠字号码字符误读率必须为0.000% |
|  |  | 处理速度 | 清分速度≥1000张/分钟 |
|  |  | 供电方式 | 120-240V±10%，50/60 Hz |
|  |  | 技术标准 | 设备应具有“CQC”相关质量认证证书，产品须通过金融行业标准JR/T 0154-2017《人民币现金机具鉴别能力技术规范》。 |
|  |  | 冠字号采集 | 具备冠字号采集、存储、查询功能、可提供冠子号码正反面全幅图像、局部图像、FNS二进制图像比对。 |
|  |  | 清分模式 | 对不同面额钞票自动识别，具有新旧清分、面额清分、方向清分、币种清分、批量清分等多种清分模式。 |
|  |  | 卡钞处理 | 物理结构采用全开放模块化设计，设备显示屏须显示卡钞位置，方便操作者开启机器取出卡钞。 |
|  |  | 自动检测 | 具有故障自动检测功能。 |
|  |  | 灯光配置 | 当钞口批量满钞时和退钞口有钞票时有灯光提醒。 |
|  |  | 屏幕配置及操作 | 无物理按键10寸触控彩色大屏操作 |
|  |  | 使用寿命 | 根据现金处理量的不同，使用寿命为5～8年。 |
|  |  | 机身尺寸 | (长 × 宽 × 高) 600mm × 455mm × 620mm |
|  |  | 机身净重 | 65KG |

二、型号：USF-200CN技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 技术需求分类 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 纸币清分机（2+1） | 清分速度 | 1000张/分钟（根据不同的钞票质量可高、低调节）。 |
|  |  | 设备功能 | 能够有扩容网络升级功能，可支持32种货币256个票面的鉴伪及清分。 对不同面额钞票自动识别，无需另行调整机器，兼容清分第四套与第五套（99版和05版，15版）1-100元。 能够处理全球个类型塑料钞； |
|  |  | 入钞口容量 | ≥500张，支持连续加钞 |
|  |  | 退钞模块 | 退钞口数量1个，退钞容量100张。 |
|  |  | 出钞口模块 | 出钞口数量2个，单个出钞容量1-200张。 |
|  |  | 检测组件 | 具备图案、红外、紫外、磁性、反射、厚度等检测功能用于纸币真伪鉴别的高性能传感器。 |
|  |  | 检测要求 | 误识率≤0.020%，漏识率必须为0.000%，拒钞率≤0.115%；冠字号码字符误读率必须为0.000% |
|  |  | 处理速度 | 清分速度1000张/分钟 |
|  |  | 供电方式 | AC110－240Ｖ（1±10%） 50HZ（1±5%） |
|  |  | 技术标准 | 设备应具有“CQC”相关质量认证证书，产品须通过金融行业标准JR/T 0154-2017《人民币现金机具鉴别能力技术规范》。 |
|  |  | 冠字号采集 | 具备冠字号采集、存储、查询功能、可提供冠子号码正反面全幅图像、局部图像、FNS二进制图像比对。 |
|  |  | 清分模式 | 对不同面额钞票自动识别，具有新旧清分、面额清分、方向清分、币种清分、批量清分等多种清分模式。 |
|  |  | 卡钞处理 | 物理结构采用全开放模块化设计，设备显示屏须显示卡钞位置，方便操作者开启机器取出卡钞。 |
|  |  | 自动检测 | 具有故障自动检测功能。 |
|  |  | 灯光配置 | 当钞口批量满钞时有灯光提醒并自动推钞和退钞口有钞票时有灯光提醒。 |
|  |  | 屏幕配置及操作 | 无物理按键触控彩色大屏操作。 |
|  |  | 使用寿命 | 根据现金处理量的不同，使用寿命为5～8年。 |
|  |  | 机身尺寸 | 400（长）×360（宽）×360（高）毫米 |
|  |  | 机身净重 | 约27公斤 |